0. 지상국 프로그램 준비

1) 창 켜기

- “~/hvd_tc_tool/build” 경로로 켜져 있는 터미널 창

- ‘sudo ./MIMAN’ 입력

- 비번 qwe123

2) TLE data 불러오기

- File TAB → FDS Manager

- ../bin/fds/HYVRID_SATNOGS.dat

→ 하단에 HYVRID 관측 정보 빨간색으로 나오는지 체크

3) 관제 준비

- 위쪽 중앙에 파란색으로 success 연달아 떠야함

Switch Box → Rotater → GS100 → TM Port 13 →  BCN port 13

*** 안 되고 빨간 에러 뜨면 덕민/지훈/혁진/재인 문의

- TMTC test → no arg / u8 / PAYR burn cmd 항목에 미리 명령 보낼 거 넣어놓기

- 보내는건 Generate CMD 누르면 됨 (*** AMP 안 켜져 있으면 절대 테스트 X)

4) 관제 시작

- Start Rotator Engaging

- Star Doppler Correction

- Queue Delay 300

- AMP ON

→ 실제로 켜지나 체크

1. Beacon 끄기 (Disable beacon)

- 10회 이상 수행 / 3-5초에 한 번 (명령 들어가야 하므로 계속 눌러 주세요)

| Command 종류 | no arg |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6327 |
| fnccode | 6 |

| Command | FSW File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | TO_CMD_MID | 6327 |  |
| fnccode | to_app.c | TO_DISABLE_BEACON_CC | 6 |  |

2. EPS Switch OFF

- 10회 이상 수행 / 3-5초에 한 번 (명령 들어가야 하므로 계속 눌러 주세요)

1) 5V SW OFF (5V 4번 먼저 끄기)

| Command 종류 | u8 (맨 위에 서 2번째) |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6270 |
| fnccode | 21 |
| arg u8 | 4 (OUT-4, 5V SW3 - PAYR/SMS) |

| Command | File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | EPS_CMD_MID | 6270 |  |
| fnccode | eps_app.c | EPS_PDU_POWER_OFF_CC | 21 |  |
| arg u8 | p60_pdu.c | channel | 4 |  |

2) 3.3V SW1 OFF

| Command 종류 | u8 (맨 위에 서 2번째) |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6270 |
| Fnccode | 21 |
| arg u8 | 7 (OUT-7, 3.3V SW1 - PAYR/SMS) |

| Command | File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | EPS_CMD_MID | 6270 |  |
| fnccode | eps_app.c | EPS_PDU_POWER_OFF_CC | 21 |  |
| arg u8 | p60_pdu.c | channel | 7 |  |

3. AX100 TX inhibit 제거

- 장덕민 연구원이 준비 중

4. AX100 ping

- 10회 이상 수행 / 3-5초에 한 번

- 되면 바로 SE(지훈) 연락!!

6. 관제 끝

1) 지상국 UHF Antenna 정렬

- Stop Rotator Engaging 클릭

- Init 버튼 클릭 → Az, El 0으로 세팅 되는 것 확인

: 중앙 로그 창에 ‘Tracking : Az 0, El 0’ 떠야 함

2) AMP OFF

- AMP OFF 클릭

- 타이머 다 도는지 + 실제로 불 꺼졌는지 확인

*** 안 꺼질 시 AMP 왼쪽 전원 공급기 차단 
(위의 검은 박스에 1/0 중 0쪽으로 누르고 밑의 전압 변환기 OFF)

[Appendix] 준비 중인 명령어
- EPS watchdog 조정

- 현재 확인된 바로, watchdog reset  365일로 리셋

- (지금은 절대 넣지 마세요)

- 10회 이상 수행 / 3-5초에 한 번 (명령 들어가야 하므로 계속 눌러 주세요)

| Command 종류 | no arg |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6270 |
| fnccode | 8 |

| Command | File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | EPS_CMD_MID | 6270 |  |
| fnccode | eps_app.c | EPS_DOCK_RESET_GNDWDT_CC | 8 |  |

[Appendix] 이전 명령들 정리

- Beacon 켜기  (Enable beacon)

- 10회 이상 수행 / 3-5초에 한 번 (명령 들어가야 하므로 계속 눌러 주세요)

| Command 종류 | no arg |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6327 |
| fnccode | 5 |

| Command | FSW File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | TO_CMD_MID | 6327 |  |
| fnccode | to_app.c | TO_DISABLE_BEACON_CC | 5 |  |

- Normal mode 전환 (Set mode to Normal)

- 10회 이상 수행 / 3-5초에 한 번 (명령 들어가야 하므로 계속 눌러 주세요)

- SETMODE를 넣어야 하는거 같은데 STOREPOSMODE로 하고 있음 체크 요망

| Command 종류 | U8 |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6263 |
| fnccode | 5 |
| arg u16 | 257 |

| Command | FSW File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | FM_CMD_MID | 6263 |  |
| fnccode | fm_app.c | FM_STORE_OPSMODE_CC | 5 |  |
| arg u8 | mission.h |  | 1 |  |
| arg u8 | mission.h |  | 1 |  |

[fm_msg.h 내용]

[mission.h 내용]

- UHF Antenna 전개

1) ARM

- 10회 이상 수행

| Command 종류 | no arg |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6294 |
| fnccode | 7 |

| Command | FSW File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | UANT_CMD_MID | 6294 |  |
| fnccode | uant_cc.h | UANT_ARM_ANTENNA_SYSTEMS_CC | 7 |  |

2) 연속 전개 (Automated Deployment)

- 1분 + a에 한번씩 반복 (15초씩 4번 수행하므로 1분 조금 더 지나서 다시 수행)

- 비는 시간에 beacon ON & Normal 명령 넣어주기

| Command 종류 | u8 (맨 위에 서 2번째) |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6294 |
| fnccode | 9 |
| arg u8 | 15 (한 방향에 15초) |

| Command | FSW File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | UANT_CMD_MID | 6294 |  |
| fnccode | uant_cc.h | UANT_AUTOMATED_DEPLOYMENT_CC | 9 |  |
| arg u8 |  |  | 15 |  |

- Solar Panel Deployment

1) 3.3V SW ON

- 10회 이상 수행

| Command 종류 | u8 (맨 위에서 2번째) |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6270 |
| fnccode | 20 |
| arg u8 | 7 (OUT-7, 3.3V SW1 - PAYR/SMS) |

| Command | File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | EPS_CMD_MID | 6270 |  |
| fnccode | eps_app.c | EPS_PDU_POWER_ON_CC | 20 |  |
| arg u8 |  |  | 7 |  |

2) 5V SW ON

- 10회 이상 수행

| Command 종류 | u8 (맨 위에서 2번째) |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6270 |
| fnccode | 20 |
| arg u8 | 4 (OUT-4, 5V SW3 - PAYR/SMS) |

| Command | File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | EPS_CMD_MID | 6270 |  |
| fnccode | eps_app.c | EPS_PDU_POWER_ON_CC | 20 |  |
| arg u8 |  |  | 4 |  |

3) Solar Panel Deploy MAIN_PRI

- 확인 중이나 이거 한 번만 수행

| Command 종류 | no arg |
| --- | --- |
| msgid (message ID) | 6312 |
| fnccode | 15 |

| Command | File name | Corresponding variable | No. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| msgid | msgids.h | PAYR_CMD_MID | 6312 |  |
| fnccode | eps_app.c | PAYR_BURN_MAIN_PANELS_PRI_CC | 15 |  |